Приложение № 1

к договору № _____

«___  »  _________2016 г.

Техническое задание

на выполнение работ по обследованию технического состояния общего имущества в многоквартирном доме и разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Республика Карелия, Пудожский р-н, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 30

| 1.Заказчик | Фонд капитального ремонта Республики Карелия |
| --- | --- |
| 2.Основание для выполнения работ | Краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденный Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 29.01.2016 №19 |
| 3. Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 4. Адрес объекта | Республика Карелия, Пудожский р-н, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 30 |
| 5. Краткая характеристика объекта | Согласно электронному паспорту в автоматизированной информационно-аналитической системе управления региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия: Год постройки – 1964 Количество этажей - 2 Объем здания –1800 м3 Материал конструктивных элементов: Стены- брусчатые Перекрытия- деревянные Кровля- скатная Фундамент – бутовый ленточный |
| 6. Исходная документация, передаваемая Подрядчику | - |
| 7. Выполняемые работы | Первый этап. Обследование технического состояния общего имущества многоквартирного дома. Элементы объекта, подлежащие обследованию: 1.Внутридомовые инженерные системы: - электроснабжения, 2.Крыша; 3.Фасад; 4.Фундамент; 5.Подвальные помещения (при наличии). Состав общего имущества многоквартирного дома определён Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Второй этап. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: исходя из наличия конструктивных элементов объекта, инженерных систем и с учетом результатов первого этапа (состав и объем второго этапа работ уточняется Заказчиком по результатам первого этапа работ). |
| 8. Основные нормативные документы. | Выполнение работ осуществлять в соответствии с требованиями: - Жилищного кодекса Российской Федерации; - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий; - ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий; - ГОСТ 21.1101-2013 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации; - Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006. - иных действующих нормативных актов Российской Федерации в области строительства, капитального ремонта |
| 9. Требования к составу и содержанию выполняемых работ | До начала выполнения работ разработать и представить Заказчику календарный план выполнения работ. 1. Обследование технического состояния общего имущества в многоквартирном доме (далее – объекта) произвести на месте (в обязательном порядке) с целью уточнения объемов работ для разработки проектной документации (определения подлежащих капитальному ремонту элементов и систем объекта). Согласовать с Заказчиком. Осуществить сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения обследования объекта и разработки проектной документации для проведения капитального ремонта (в том числе по ресурсообеспечению объекта). Результаты обследования технического состояния объекта должны содержать: -акт обследования (осмотра) с описанием существующих конструктивных элементов и систем объекта, составленный комиссионно с участием представителей собственников, органов местного самоуправления и лиц, осуществляющих управление объекта (при наличии); -описание объекта, -описание обследуемых элементов и систем объекта, их характеристик и состояния с указанием износа, примерной стоимости капитального ремонта в % от восстановительной стоимости конструктивных элементов согласно Методике определения физического износа гражданских зданий, утвержденной Приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 N 404; -схемы обследуемых элементов и систем объекта с деталями и обмерами (при наличии дефектов и повреждений на элементах объекта); -фотофиксацию объекта в целом, дефектов и повреждений обследуемых элементов, узлов объекта (цветные, читаемые фотоиллюстрации). Количество и экспозиция фотографий должны быть достаточны для получения представления об общем виде объекта, расположении и состоянии обследуемых элементов и систем. Фотографии являются подтверждением данных о количественных и качественных показателях объекта обследования, указанных в дефектной ведомости; - ведомость дефектов (с указанием количественных характеристик дефектов); - анализ причин дефектов и повреждений, - выводы, рекомендации по устранению причин дефектов и повреждений, - заключение о возможности и целесообразности проведения капитального ремонта по каждому обследуемому элементу объекта. Если в результате обследования выявлено отсутствие необходимости в проведении капитального ремонта по виду работ или по части вида работ следует обосновать необходимость исключения из капитального ремонта объекта указанных работ (в том числе с информацией о проведенном капитальном ремонте в предыдущий период) Полученные результаты обследования должны послужить исходными материалами для разработки проектной документации на капитальный ремонт объекта. Документация по результатам обследования должна быть представлена в объёме: - четыре экземпляра сброшюрованных комплектов на бумажном носителе (заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённые печатью организации); - один экземпляр комплекта на электронном носителе в форме электронных образов бумажных документов в виде файла в формате PDF. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 2. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта объекта. В состав проектной документации включаются соответствующие нижеуказанные разделы (подразделы) исходя из наличия конструктивных элементов объекта, инженерных систем и с учетом результатов первого этапа. - Раздел «Пояснительная записка» (должен включать Перечень мероприятий по обеспечению: пожарной безопасности; соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов) - Раздел «Архитектурные решения» с разработкой конструктивных и объемно-планировочных решений. - Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подразделы: а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения"; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; е) подраздел "Система газоснабжения"; - Раздел «Проект организации капитального ремонта»; - Раздел «Сметная документация». Сметный расчет выполнить базисно- индексным методом на основе сметной нормативной базы ТСНБ ТЕР-2001 (редакция 2014г.) Республики Карелия с применением индексов по видам строительно-монтажных работ, установленных Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1) и другими действующими нормативно-техническими документами в сфере ценообразования. В сметном расчете предусмотреть: - затраты на осуществление строительного контроля; - непредвиденные затраты в размере 2% ; - стоимость проектных работ. Стоимость материалов, не вошедших в состав Сборника средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ), определяется по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным) 3.Проектная документация должна быть представлена в объеме: - четыре экземпляра сброшюрованных комплектов на бумажном носителе (заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации); - один экземпляр комплекта на электронном носителе в форме электронных образов бумажных документов в виде файла в формате PDF. Электронная версия сметной документации в формате Excel и в формате сметной программы. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. |
| 10.Требования к выполнению работ | - Предусмотренные в проектной документации решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания, а также при условии проведения капитального ремонта без отселения жильцов многоквартирного дома. - Включить обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики к ремонтируемым элементам. - Используемые материалы должны применяться с учетом требований Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». - Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия Российской Федерации. - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 11. Источник финансирования | 1. Средства собственников помещений многоквартирного дома исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 2. В случае недостаточности средств собственников помещений дома - за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, расположенных на территории Пудожского муниципального района и формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. |

ЗАКАЗЧИК:                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Фонд капитального ремонта

Республики Карелия

Генеральный директор

_________________  Крюков М.Н.